TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIKOLICE ZA MASOVNE NESREĆE

Tehnički opis i osnovne karakteristike prikolice

Naručitelj će kupiti novu furgon auto prikolicu sljedećih karakteristika:

Tip / model: BOX 3015/2

Marka: Temared

Ukupna dopuštena masa: 750 kg

Unutarnje dimenzije sanduka: 300x150x180

Težina prazne auto prikolice: 498 kg

Korisna nosivost auto prikolice: 252 kg

Potrebna vozačka kategorija: B

Registracija: svake 3 godine

Atest i homologacija: Obvezni. Odabrani ponuditelj je obavezan ishoditi ili pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za uspješno ishođenje atesta i homologacije za prerađeno vozilo.

Navedenu prikolicu je potrebno prenamijeniti u prikolicu za masovna vozila na način da zadovolji sljedeće:

- Konstrukcija

Zidovi i strop: drvene plastificirane ploče ili jednakovrijedno rješenje

Podnica: vodootporna drvena ploča s ugrađenim prstenovima za vezanje tereta

Stražnja vrata: dvokrilna, zaključavajuća

Podvozje: dvije torzione osovine

Naletna kočnica: nije potrebna

Dimenzija guma: Minimalno R13

Potporni kotačić na rudi: obvezan

Stražnji stabilizatori: obvezni

- Prenamjena i unutarnje opremanje

  - Regali i skladišni sustav

Regali izrađeni od aluminijskih konstrukcijskih profila s T-utorima 30 × 30 mm

Modularna izvedba s mogućnošću prilagodbe visine i položaja polica

Regali postavljeni lijevo i desno u prikolici, s prolazom po sredini

Izvlačna ladica s vodilicom duljine 1500 mm, minimalne nosivosti 200 kg

Skladištenje opreme u Euro box PVC kutijama s mogućnošću vađenja cijele kutije

  - Električna instalacija 12 V

Dodatni AGM akumulator 12 V, minimalnog kapaciteta 100 Ah

Razvodna kutija s osiguračima

DC–DC punjač minimalne struje 30 A za punjenje putem vučnog vozila

Unutarnja LED rasvjeta: najmanje 2 stropna LED svjetla snage cca 11 W

12 V utičnice: minimalno 2 komada

USB utičnica: minimalno 1 komad

Vanjska LED rasvjeta 12 V: najmanje 5 svjetala snage cca 3 W

Krovni LED reflektori 12 V: najmanje 3 komada, snage cca 24 W

  - Električna instalacija 230 V

Razvodni ormar s automatskim osiguračima i FID (RCD) zaštitnom sklopkom

Vanjska CE ulazna utičnica za spajanje agregata ili vanjskog napajanja

Unutarnje utičnice 230 V: minimalno 3 komada

Vanjske utičnice 230 V: minimalno 2 komada

Produžni CE kabel 3 × 2,5 mm², duljine minimalno 25 m, s adapterom na Schuko

Automatski punjač akumulatora 12 V, minimalne struje 40 A

  - Otvori i dodatna oprema

Rolo aluminijska vrata na bočnoj strani prikolice, minimalnih dimenzija 1500 × 1200 mm, izvedba kao na vatrogasnim vozilima

Krovni prozor dimenzija približno 400 × 400 mm, s mogućnošću otvaranja, sjenilom i mrežicom protiv insekata

- Namjena i operativni zahtjevi

Prikolica, zajedno s medicinskom opremom za popunjavanje, mora omogućiti:

- brzo raspoređivanje i pristup opremi na mjestu masovne nesreće

- sigurno skladištenje sanitetske i tehničke opreme

- samostalno djelovanje uz napajanje iz vučnog vozila, agregata ili vanjskog izvora

- korištenje u svim vremenskim uvjetima

OSNOVNA MEDICINSKA OPREMA KOJA MORA STATI U PRIKOLICU (Naručitelj ju ne nudi već popis služi zbog planiranja prerade i prenamjene).

1. Medicinska oprema za popunjavanje prikolice

1.1. Potrošni medicinski materijal

NaCl 0,9% 500 ml – 20 kom (2 kutije)

PlasmaLyte / Ionolyte 500 ml – 10 kom (1 kutija)

Sustav za infuziju – 25 kom (1 pakiranje)

Intravenske kanile:	24G (žuta) – 10 kom

22G (plava) – 10 kom

20G (roza) – 20 kom

18G (zelena) – 20 kom

14G (narančasta) – 10 kom

Curafix i.v. za fiksiranje kanila – 50 kom

Flaster Durapore 3M – 12 kom (1 pakiranje)

Maske s rezervoarom: 	odrasli – 20 kom

djeca – 10 kom

Maske bez rezervoara:	odrasli – 10 kom

djeca – 10 kom

Nosna kanila – 25 kom (1 pakiranje)

Izotermalna folija – 20 kom

Deke za utopljavanje – 10 kom

Trokutasta marama – 20 kom

Sterilna gaza 10 × 10 cm – 20 kom (2 pakiranja)

Sterilna gaza 20 × 10 cm – 10 kom

Abdominalni zavoj – 10 kom

Zavoj 10 × 4 cm – 40 kom

Zavoj 8 × 4 cm – 40 kom

Micropore 3M – 12 kom (1 pakiranje)

Orofaringealni tubusi (razne veličine, set) – 15 kom

Nazofaringealni tubusi veličina 6, 7 i 8 – po 5 kom

I-gel supraglotične maske veličina 3, 4 i 5 – po 5 kom (ukupno 15)

1.2. Imobilizacijska i oprema za zbrinjavanje

Rasklopna nosila (gima, s 3 remena) – 12 kom

Duga daska (Moretti ili jednakovrijedno) – 6 kom

Univerzalni imobilizator glave – 18 kom

UltraBELT sustav (za nosila i dugu dasku) – 10 kom

Nosila za izvlačenje (platnena) – 6 kom

Splint udlage (set 5 kom s torbom) – 3 seta

KED imobilizacijski sustav – 1 kom

Vakuumski madrac – 1 kom

Ovratnici: odrasli – 12 kom, djeca – 8 kom

Borbeni povez / tourniquet za zaustavljanje krvarenja – 5 kom

Set za zbrinjavanje opeklina – 2 seta

Škare za zavoje, metalne – 10 kom

Balon za oživljavanje: odrasli – 4 kom, djeca – 2 kom

Boca za kisik 2 l s regulatorom protoka – 6 kom

1.3. Osobna zaštitna oprema (OZO)

Nitril rukavice (veličine S, M, L, XL) – ukupno 2 kutije po veličini

Dezinfekcijsko sredstvo 500 ml – 5 kom

Kirurške maske – 50 kom

FFP2 maske – 10 kom

Zaštitne pregače / zaštitna odijela – 10 kom

Nazuvci – 10 kom

1.4. Ostala oprema

Vreće za otpad 50 l – 2 pakiranja

Vreće za otpad 20 l – 2 pakiranja

Spremnici za oštre predmete – 2 kom

Naglavne svjetiljke – 10 kom

Torba za trijažu:

Trijažni prsluk (narančasti) – MEDICINSKI ZAPOVJEDNIK

Trijažni prsluk (žuti) – TRIJAŽA

Trijažni prsluk (zeleni) – TRANSPORT

Trijažni kartoni

Prozirna košuljica za trijažni karton

Traka za označavanje ZELENI

Traka za označavanje ŽUTI

Traka za označavanje CRVENI

Traka za označavanje CRNI

Blok za pisanje

Obrazac KARTICA 2 – Dokumentacija o protokolu informacija u slučaju većih incidentnih i/ili kriznih stanja

Obrazac KARTICA 2A – Izvješće / opis događaja

Obrazac KARTICA 2B – Zbirna dokumentacijska lista